Технические параметры выдувной формовочной машины: KM-12

| Главная параметр: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | KM-12 |  |
| Container | Материал | PET |
|  | Объём | 10 л25L(3-5 галлонов) |
|  | Теоретический вывод | 90-180pcs / Н |
|  | Длина преформы | 15mm-460 мм |
|  | Внутренний диаметр преформы | φ5mm-200 мм |
| Формовочные | Максимальные размеры пресс-формы (Д x Ш) | 420x500 мм |
|  | Максимальная толщина | 400 мм |
|  | Зажимное усилие | 330KN |
|  | Ход пресс-формы | 380 мм |
| Размер машины и вес | Основная машина (Д х Ш х В) | 218 * 77 * 196 см |
|  | Вес основной машины | 1000Kg |
|  | Нагреватель (Д х Ш х В) | 237 * 68 * 165 см |
|  | Вес обогревателя | 380Kg |
|  | Питания | 40kw |

Функции вспомогательный оборудование:

(1) Воздушный компрессор является источником воздуха для машины для выдувного формования ПЭТ, выполняя процесс сжатия воздуха из атмосферы до требуемого давления.

(2) Осушитель воздуха предназначен для удаления влаги из сжатого воздуха и снижения температуры сжатого воздуха в теплообменнике.

(3) Воздушный фильтр предназначен для очистки сжатого воздуха от примесей, таких как углерод-водород, крошечная пыль и твердые частицы.

(4) Резервуар для воздуха предназначен для приема и подачи воздуха для машины в качестве хранилища.

Воздушный компрессор ВД:

| Воздушный компрессор | Ед. | 1.58M3/мин 30KG |
| --- | --- | --- |
| Объём | M3 | 1.58 |
| Давление | Kg | 30 |
| Скорость | г / мин | 850 |
| Питания | KW | 18.5 |
| Габаритный размер | mm | 1100 * 1100 * 1850 |
| Вес | kg | 650 |

воздуха Охлаждение ДrМЭО

| Холодильная сушилка | Ед. | 2.0M3/мин 3.0Mpa |
| --- | --- | --- |
| Пропускная способность | Nm3/ Мин | 2.0 |
| WP | МПа | 3.0 |
| Входная температура. | ℃), | ≤80 |
| точка росы | ℃), | 23 |
| Окружающая температура. | ℃), | ≤38 |
| Источник питания | В / Гц | 220/50 |
| Мощность компрессора | Kw | 0.75 |
| Холодная среда | mm | 1050 × 650 × 1100 |
| Вес | Kg | 120 |

воздуха FМСДЭНИ:

| Очистка-Фильтр | Ед. | 2.0M3/мин 30Kg |
| --- | --- | --- |
| Пропускная способность | M3 / Min | 2 |
| Максимум. рабочее давление | МПа | 3.0 |
| Входная температура. | ℃), | ≤50 |
| Холодная среда | mm | 750 * 350 * 350 |
| Вес | Kg | 20 |

воздуха Storage TАНК

| Резервуар для хранения воздуха | Ед. | 0.6M3/3.0 МПа |
| --- | --- | --- |
| Объём | M3 | 0.6 |
| Расчетное давление | МПа | 3.3 |
| Темп. разработан | ℃), | 100 |
| Рабочее давление | МПа | 3.0 |
| Испытательное давление | МПа | 4.13 |
| Вес | Kg | 400 |
| Габаритный размер | mm | 1200 * 1100 * 1650 |