Тех. характеристики автоматической машины линейного типа для упаковки в термоусадочную плёнку  с половинным лотком. Модель КМ-А500

| Нет. | Модель | КМ-А500 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный размер упаковки | L600×W400×H350мм |
| 2 | Мини размер упаковки | L210 × W140 × H100mm |
| 3 | Материал термоусадочной пленки | PE, PVC |
| 4 | Толщина термоусадочной пленки | 0.03-0.15 мм Максимальная ширина 600 мм |
| 5 | Максимальная температура термоусадочной печи | 160-260. (Можно настроить по желанию) |
| 6 | Максимальная вместимость | 5 пакетов / мин |
| 7 | Упаковка/усадка потребляемой мощности | 6/22-28 кВт |
| 8 | Рабочее давление | 0.6-0.8 МПа |
| 9 | Расход воздуха | 0.3m3/ Мин |
| 10 | Вес | 2000кг |
| 12 | Размер (мм) | L10000×Ш2480×В1950 |